OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny                                                                                                 w Biurze Obsługi Klienta w Tarnobrzegu przy ul. Gazowej 2

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa adoptacja pomieszczenia nr 4 na pokój socjalny w budynku Biura Obsługi Klienta w Tarnobrzegu przy ul. Gazowej 2. Zakres niezbędnych do wykonania prac obejmuje: zerwanie wykładziny podłogowej i położenie w jej miejsce płytek, wykonanie przebicia ściany i doprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji                              z sąsiedniego pomieszczenia WC, wykonanie dodatkowego gniazdka elektrycznego, szpachlowanie i malowanie ścian, dostawę i montaż mebli kuchennych (z szafkami dolnymi, szufladami, przykrytymi blatem ze zlewem i baterią, szafką górną narożną podwieszaną,  płytą indukcyjną, kuchenką mikrofalową, lodówką). Zarówno lodówka jak i kuchenka mikrofalowa wraz z płytą indukcyjną [1 pole grzewcze] nie muszą być trwale zabudowane                 w meblach (mogą być wolnostojące). Poniżej rzut pionowy pomieszczenia nr 4 wraz                               z wymiarami (na kolor żółty oznaczone zostało rekomendowane usytuowanie mebli).

Powyżej rzut pionowy zabudowy kuchennej,        poniżej rzut poziomy mebli kuchennych.

W miejsce wykładziny dywanowej należy ułożyć płytki podłogowe typu np. Opoczno Camea 33,3 x 33,3 x 0,8 cm lub równoważne. Meble winny być z laminowanej płyty pilśniowej przykryte laminowanym blatem kuchennym w który wbudowany będzie jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej z kranem.                   Po stronie wykonawcy leży podłączenie kranu i zlewu. W szafce pod zlewem musi się być miejsce na kosz na śmieci. Rekomendowana przez Zamawiającego konfiguracja mebli kuchennych (przedstawiona na szkicu) za porozumieniem stron może ulec modyfikacji                 (w szczególności gdy „przebicie” z wodą lub kanalizacją wymusi zmianę kolejności poszczególnych segmentów). W zabudowie meblowej pod blatem muszą się znaleźć szafki               (z półkami i bez) jak również szuflady. W narożnikowej szafce wiszącej nad blatem winny być półki. Miejsca opisane na szkicu jako „lada” to blaty do których można dostawić krzesło (puste pod spodem, bez szafek i szuflad). Ściany nad blatem kuchennym należy  zabezpieczyć przed zachlapaniem lub zabrudzeniem poprzez: panele szklane lub maty dekoracyjne ewentualnie płytki. Po doprowadzeniu wody i kanalizacji pomieszczenie WC musi pod względem estetycznym zostać doprowadzone do stanu pierwotnego (np. poprzez wymianę uszkodzonych płytek, usunięcie zabrudzeń, itp.). Rekomendowana wolnostojąca płyta indukcyjna z jednym polem grzewczym to:  MPM MKE-06 lub równoważna. Rekomendowana wolnostojąca kuchenka mikrofalowa to: SHARP R200 lub równoważna. Rekomendowana lodówka wolnostojąca to: AMICA FM136 lub równoważna.

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej na miejscu.  Kolorystyka mebli, płytek, paneli, mat itp. do uzgodnienia na miejscu podczas wizji lokalnej.

Osobą do kontaktu na miejscu (np. celem umówienia wizji lokalnej) jest Pani Renata Stępień - Kierownik Biura Obsługi Klienta Tarnobrzeg  tel. kom. 665-612-854